MG SMART TESTER

BETA 1.0

Sistem Tanımı, JC1060 Aday GPIO/BUS Dağılımı,
Ayrıntılı Donanım Mimarisi, Yazılım/Profil Mimarisi ve Referans BOM

Tek Guition JC1060P470C_I_W_Y / ESP32-P4 Tabanlı
64 A + 64 B = 128 Test Node Endüstriyel Kablo Test ve Analiz Cihazı

DOKÜMAN DURUMU — Beta 1.0 güncellemesi. Yazılım tarafında temiz Beta 1.0 baseline oluşturulmuştur. Gerçek harici test/ölçüm carrier PCB henüz üretilmiş ve doğrulanmış değildir. Dijital I/O hedefi MCP23S17/SPI’dir. Beta 1.0 kaynak kodunda kCarrierPcbValidated=false, kExternalPinMapFrozen=false ve kHardwareEnabled=false tutulur; dolayısıyla aşağıdaki GPIO/BUS tablosu ve analog/RF devreleri PCB tasarım adayıdır, üretim/fiziksel doğrulama onayı değildir. Kelvin, Flex/Glitch, TDR, Pair Integrity ve USB-C E-Marker bölümleri hedef donanım mimarisini tanımlar; gerçek cihaz performansı prototip sonrası doğrulanacaktır.

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Revizyon | Beta 1.0 — Yazılım baseline / Donanım adayı |
| Tarih | 20 Eylül 2026 |
| Ana MCU/HMI | Guition JC1060P470C_I_W_Y - ESP32-P4 + ESP32-C6 |
| Kanal yapısı | Her taraf: PE + 1..62 + dS = 64; toplam 128 test node |
| Maliyet kapsamı | Referans elektronik BOM; fiyatlar 23 Ağustos 2026 snapshot. Mekanik/PCB/assembly/fixture hariç. |
| Fiziksel donanım durumu | Carrier PCB hazır değil; harici donanım sürücüsü bilinçli olarak kapalı (DEMO/SIM). |
| Mobil belge işleme | OCR/AI Android/iOS uygulamasında; P4 yalnız doğrulanmış hazırlanmış elektriksel profili kabul eder. |

# İçindekiler / Bölüm Haritası

1. Yönetici özeti ve tasarım kararı

2. Cihazın amacı

3. Operatöre sağlanan kolaylıklar

4. Kablo test kabiliyetleri

5. 128-node kanal politikası ve fiziksel dağıtım

6. Guition JC1060 platformu ve pin yeterliliği

7. JC1060 aday GPIO/BUS atama tablosu (PCB freeze öncesi)

8. I2C ağacı ve adres haritası

9. Ortak SPI ve kontrol latch mimarisi

10. Alt sistemlerin ayrıntılı bağlantısı

11. Test iş akışı, self-test ve kalibrasyon

12. Yazılım/UI, raporlama, profil ve mobil aktarım davranışları

13. Ek özellikler ve durumları

14. Referans elektronik BOM (23 Ağustos 2026 fiyat snapshot)

15. Maliyet özeti ve kapsam dışı maliyetler

16. PCB öncesi açık noktalar / donanım etkinleştirme doğrulama listesi

17. Teknik kaynaklar

18. Beta 1.0 güncel durum matrisi ve donanım etkinleştirme sırası

ANA SONUÇ — 64 A + 64 B mantıksal test node mimarisi ve MCP23S17/SPI hedefi korunur. JC1060 için GPIO1/2/3 ortak SPI, GPIO45 MCP23S17 ortak CS, U74-P5 fiziksel Scan/Pause ve U74-P6 güvenli /OE aday dağılımı kullanılmaktadır. Ancak Beta 1.0’da bu pinler fiziksel carrier için dondurulmuş sayılmaz; gerçek kart continuity/boot/scope doğrulaması ve PCB prototipi tamamlanmadan kHardwareEnabled true yapılamaz. Yazılım sonuç ekranları gerçek ölçüm sürücüsü bağlı değilken açık biçimde DEMO/SIM olarak işaretlenir.

# 1. Yönetici Özeti ve Tasarım Kararı

MG Smart Tester Beta 1.0, üretim ve servis atölyelerinde kablo demetlerinin bağlantı haritasını, açık/kısa/yanlış bağlantıları, PE/drain-shield ilişkilerini ve hedef donanım tamamlandığında düşük direnç/krimp-kontak kalitesi, anlık temas kaybı, yaklaşık arıza mesafesi, diferansiyel çift bütünlüğü ve USB-C E-Marker kimliği gibi ileri kontrolleri tek ESP32-P4 merkezli platformda birleştirmeyi amaçlar. Beta 1.0’ın kritik farkı, yazılımın temiz bir baseline olarak dondurulmuş olması; buna karşılık harici carrier PCB ve fiziksel ölçüm katmanlarının henüz doğrulanmamış olmasıdır.

Tek ana kontrol: Guition JC1060P470C_I_W_Y üzerindeki ESP32-P4. İkinci ESP32-S3 yoktur. On-board ESP32-C6 Wi-Fi/BLE yardımcı işlemci olarak kullanılır.

Her taraf 64 node: PE + 62 normal sinyal + dS. A ve B birlikte 128 fiziksel test node.

Dijital, Kelvin, TDR ve Pair ölçüm dalları aynı test node üzerinde paralel dallanır; test sırasında yalnız gerekli alan etkin, diğerleri High-Z/pasif tutulur.

Ön panel Sub-D soketleri ve A/B HD78 çıkışları aynı merkezi node dağıtımını paylaşır; harici Lemo/Harting/özel soket küpleri bu çıkışlardan beslenir.

JC1060 pin bütçesi; MCP23S17 dahil ortak SPI + I2C mux/expander + latch/decoder mimarisi için aday olarak yeterlidir. Nihai fiziksel pin freeze henüz yapılmamıştır.

Kelvin hedef mimarisi: U17=ADS122C04IPW @0x40; DUT SENSE ve 4-terminal RSH1 şönt aynı 24-bit ADC ile ardışık diferansiyel ölçülür. Bu bölüm hedef PCB tasarımıdır; Beta 1.0’da gerçek Kelvin ölçüm sürücüsü aktif değildir.

Dijital matris hedefi MCP23S17/SPI’dir: U1-U8 ortak SPI omurgasında, HAEN ve A2:A0 donanım adresleriyle çalışacaktır. Beta 1.0’da external carrier doğrulanmadığından fiziksel MCP23S17 taraması etkin değildir; demo/simülasyon kaynakları kullanılır.

Eski 16-bit TCA9535, Pair seçimi için yetersizdir; 24-bit TCA6424A ile değiştirilmiştir.

Ön paneldeki fiziksel Tara/Duraklat (Scan/Pause) butonu, sanal butonla aynı state-machine olayını üretir; U74-P5 aktif-LOW girişidir ve test ekranı dışında istemsiz tarama başlatmaz.

Belge/OCR mimarisi değişmiştir: fotoğraf/PDF/OCR/AI işlemi ESP32-P4 üzerinde yapılmaz; Android/iOS companion uygulaması hazırlanmış elektriksel profili üretir.

Telefon profili için birincil aktarım BLE (on-board ESP32-C6), operatör seçimiyle geçici Wi-Fi/AP aktarımı yedektir.

Üretim kimliği PR numarası, müşteri referansı, revizyon ve profileId ayrı alanlar olarak tutulur; profil P4 üzerinde ikinci kez elektriksel topoloji doğrulamasından geçirilir.

# 2. Cihazın Amacı

Cihazın ana amacı, kablo asemble/üretim atölyesinde operatörün hatayı hızlı bulmasını, hatanın tipini doğru ayırmasını ve mümkün olduğunda kabloyu sökmeden/iki soketi açmadan arıza bölgesine yönelmesini sağlamaktır.

Yanlış pine krimpleme, açık devre, kısa devre ve çapraz bağlantıyı otomatik bulmak.

Bir pinin birden fazla pine bağlandığı splice/common-net yapılarını profil bazlı doğrulamak.

Aynı soket tarafındaki istenmeyen kısa devreleri yakalamak.

Kötü krimp, oksitlenmiş kontak veya yüksek temas direncini Kelvin yöntemiyle sayısallaştırmak.

Kablo hareket ettirilirken milisaniyeden çok daha kısa geçici kopmaları donanım latch ile kayıt altına almak.

OPEN/yüksek dirençli hatlarda A referansından yaklaşık arıza mesafesi çıkarmak.

Pin sürekliliği doğru görünse bile twisted/balanced pair eşleşmesindeki split-pair benzeri anomalileri analiz etmek.

USB-C kablolarda E-Marker/PD Cable Identity bilgisini profil ile karşılaştırmak.

Tekrarlı üretimde sonuçları raporlamak ve SPC/krimp trend analizi için veri üretmek.

PR/barkod okutulduğunda ilgili müşteri referansı/revizyon ve test profilini hazırlayıp operatörü mümkün olduğunca doğrudan teste hazır duruma getirmek.

Bilinmeyen veya dokümandan türetilen kablolarda telefon uygulamasının hazırladığı X1→A / X2→B elektriksel net bilgisini güvenli biçimde içeri almak.

Çok konnektörlü kablolarda yalnız komşu segmentleri (A↔B, B↔C, C↔D) test ederek bypass yorumlarını engellemek; segmentlerin pin sayıları farklı olabilir.

# 3. Operatöre Sağlanan Kolaylıklar

| Özellik | Operatör faydası |
| --- | --- |
| Tek ekranda kablo röntgeni | 7 inç 1024x600 ekranda 128-kanallı sanal RGB bar; A ve B hatlarının durumunu tek bakışta gösterir. |
| Dinamik pin sayısı | Normal kablo testinde 1..62 sinyal sayısı seçilir; PE ve dS sinyal sayısından bağımsızdır. |
| A/B bağımsız PE ve dS | A-PE, A-dS, B-PE, B-dS ayrı ON/OFF; tek taraflı shield/drain profilleri doğrudan tanımlanabilir. |
| Tek adım + jog | TEK ADIM kısa basışta bir pin ilerler; 1,5 s basılı tutunca orta hızda otomatik ilerler, bırakınca duraklar. |
| Özel harita | 1:1 dışında A->B mapping, one-to-many, common/splice netler ve beklenen aynı-taraf ortaklıkları tanımlanabilir. |
| Net/trunk grafik | Çoklu bağlantılar paralel çizgi karmaşası yerine elektriksel net gövdesi ve dallar olarak gösterilir. |
| Sub-D hızlı test | Sık kullanılan DB9/DB15/DB25 cihaz üzerinde; dS A/B bağımsız ON/OFF. |
| Harici soket küpleri | 200+ Lemo/Harting/özel soket çeşidi için A/B HD78 veya uygun ara taşıyıcı üzerinden değiştirilebilir fixture. |
| Ağ erişimi | Wi-Fi ve Ethernet ayarları; ekran/CSV/web rapor altyapısı. |
| Self-test | Hızlı açılış sağlık kontrolü ile cihaz/fixture arızasını DUT kablo hatasından ayırmaya yardım eder. |
| Fiziksel Scan/Pause | Tarama ekranındaki sanal Tara/Duraklat ile aynı işlev ön panelde momentary-NO butonla da kullanılabilir; operatör ekrana uzanmadan başlatır/duraklatır/devam ettirir. |
| Mobil belge/OCR | Telefon uygulaması fotoğraf, galeri veya PDF’den bağlantı bilgisini çıkarır; P4 üzerinde ağır OCR çalıştırılmaz. |
| BLE profil aktarımı | Hazırlanmış elektriksel profil on-board ESP32-C6 üzerinden kablosuz alınır; Wi-Fi/AP yalnız operatör seçimiyle yedektir. |
| PR / müşteri referansı | Üretim PR numarası ile müşteri referansı/revizyon ayrı tutulur; doğru profile ulaşma ve tutarlılık kontrolü desteklenir. |
| Sonuç raporu | Orijinal satır sırası korunarak OK/OPEN/SHORT/WRONG/HIGH-R ve direnç alanları kaydırılabilir tabloda gösterilir; 1:1 kablolarda fiziksel hata özeti de üretilir. |
| Çok konnektörlü test | A↔B, B↔C ve C↔D komşu segmentleri ayrı test eder; A→C gibi bypass bağlantılar normal test yolu olarak kabul edilmez. |

# 4. Kablo Test Kabiliyetleri

| Katman | Test | Çıktı / karar |
| --- | --- | --- |
| Dijital süreklilik | OPEN / kopuk | Beklenen bağlantı yoksa hata. |
| Dijital harita | WRONG / crossed / reversed | Tek veya çoklu yanlış pin eşleşmesini bulur. |
| Dijital kısa | SHORT | Karşı tarafta birden fazla alıcı veya aynı tarafta istenmeyen ortaklık. |
| Özel net | One-to-many / splice / common | Profilde tanımlı ise normal kabul; tanımsız ise hata. |
| PE/dS | Tek veya çift taraf | A/B PE ve dS bağımsız etkinlik; beklenmeyen shield bağlantısı hata. |
| Kelvin LRT | 10/50/100 mA | Toplam uçtan uca düşük direnç; temas/krimp dahil. |
| Krimp kalite | Delta-R / profil referansı | Yüksek dirençli kötü krimp veya kontak için uyarı/FAIL. |
| Flex/glitch | Dinamik temas kaybı | TLV3601 + latch, yazılım interrupt gecikmesine bağlı değil. |
| TDR | Arıza mesafesi | A referansından kalibre edilmiş yaklaşık mesafe; milimetrik kesinlik iddiası yok. |
| Pair Integrity | 20-250 kHz imza | Ethernet/CAN/RS485/RS422 vb. profil çiftlerinde genlik/faz/crosstalk karşılaştırması. |
| USB-C E-Marker | SOP' Discover Identity | E-Marker var/yok, cable type, 3A/5A, EPR/capability alanları; güç yük testi değil. |
| Rapor | Ekran + kalıcı arşiv | Pin map ve sonuç satırları; gerçek ölçüm sürücüsü yoksa rapor açıkça DEMO/SIM olarak işaretlenir. |
| Profil topolojisi | 1:1 / one-to-many / many-to-one / common-net | 0=PE, 1..62 sinyal, 63=dS; NC/SPARE noktalar net dışında bırakılabilir. |
| Çok konnektör | Komşu segment | A↔B, B↔C, C↔D ayrı test; doğrudan bypass segment testi yok. |
| Mobil profil kabulü | JSON + CRC32 + topoloji doğrulama | Telefon yalnız hazırlanmış profili gönderir; P4 boyut/bütünlük/elektriksel çakışma kontrollerini yeniden yapar. |

# 5. 128-Node Kanal Politikası ve Fiziksel Dağıtım

DONDURULMUŞ MANTIKSAL KANAL KURALI — Her taraf tam 64 node içerir: slot 0=PE, slot 1..62=normal sinyal, slot 63=dS. Bu mantıksal indeksleme Beta 1.0’da sabittir. Bununla karıştırılmamalıdır: harici PCB üzerindeki JC1060 GPIO/BUS fiziksel eşlemesi henüz freeze edilmemiştir.

Mantıksal node indekslemesi

A TARAFI B TARAFI Slot 0 = A_PE Slot 0 = B_PE Slot 1 = A1 Slot 1 = B1 ... ... Slot 62 = A62 Slot 62 = B62 Slot 63 = A_dS Slot 63 = B_dS Toplam = 64 A + 64 B = 128 test node

## 5.1 MCP23S17 banka haritası

| IC | Taraf | Slot | Fiziksel anlam |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | A | Slot 0..15 | A_PE, A1..A15 |
| U2 | A | Slot 16..31 | A16..A31 |
| U3 | A | Slot 32..47 | A32..A47 |
| U4 | A | Slot 48..63 | A48..A62, A_dS |
| U5 | B | Slot 0..15 | B_PE, B1..B15 |
| U6 | B | Slot 16..31 | B16..B31 |
| U7 | B | Slot 32..47 | B32..B47 |
| U8 | B | Slot 48..63 | B48..B62, B_dS |

U1-U8 MCP23S17 aynı MG_SPI_SCLK/MOSI/MISO hatlarını ve ortak MCP_DIG_CS_N hattını paylaşır. A2:A0 donanım adresleri U1..U8 için 000,001,010,011,100,101,110,111 olarak strap edilir; firmware açılışında IOCON.HAEN etkinleştirilir ve her cihaz read-back ile doğrulanır.

## 5.2 Merkezi terminal ve panel dağıtımı

Fiziksel sinyal dağıtım omurgası

ESP32-P4 kontrol ¦ +-- Dijital MCP23S17 x8 (SPI) +-- Kelvin ADG725 x8 / ADC / akım kaynağı +-- TDR RF tree (A tarafı) +-- Pair TX/RX selector ¦ v ORTAK TEST NODE'LARI: 64 A + 64 B ¦ v >=128 bağlantılı terminal / dağıtım noktası ¦ +-- Cihaz üzeri Sub-D grubu (DB9 / DB15 / DB25) +-- HD78-A -> harici A soket küpleri +-- HD78-B -> harici B soket küpleri +-- Servis / kalibrasyon bağlantıları

Ön panel Sub-D ve HD78 aynı A/B test node larını paralel paylaşır. Bu nedenle aynı tarafta aynı anda birden fazla DUT bağlantı grubunun aktif kullanılması yasaktır. Yazılım/fixture detect ile uyarı eklenebilir.

## 5.3 HD78 / HD62 fixture yaklaşımı

HD78 kullanıldığında 64 node (PE + 1..62 + dS) tek konnektörden taşınabilir; 14 kontak ID, fixture detect, servis, GND ve gelecekteki yardımcı işlevlere kalır.

HD62 kullanılırsa 62 normal sinyal HD62 üzerinden; PE ve dS ayrı iki yardımcı hatta taşınır. ID hatları HD78 olmak zorunda değildir; küçük AUX konnektör veya akıllı taşıyıcı kullanılabilir.

200+ Lemo/Harting tipi için her başlığa pahalı elektronik koymak yerine akıllı taşıyıcı + pasif başlık; gerekirse iki dirençli tip-ID veya kritik fixture larda 1-Wire kimlik seçeneği kullanılır.

# 6. Guition JC1060 Platformu ve Aday Pin Yeterliliği

Guition JC1060P470C_I_W_Y; ESP32-P4 ana MCU, ESP32-C6 kablosuz yardımcı işlemci ve 7 inç 1024x600 kapasitif dokunmatik HMI platformudur. MG Smart Tester Beta 1.0 mevcut çalışan ekran/ağ altyapısını kullanır. Harici test kartı için gerekli SPI/I2C ve kontrol sinyalleri açısından aday pin bütçesi yeterli görünmektedir; ancak satın alınmış kart revizyonunda gerçek continuity/boot/internal-use doğrulaması yapılmadan pinler üretim için dondurulmuş kabul edilmez.

ADAY PIN YETERLİLİK SONUCU — Mantıksal olarak yeterli. MCP23S17 için yeni ayrı SPI bus gerekmez; ortak SPI adayı GPIO1/2/3, ortak MCP_DIG_CS_N adayı GPIO45’tir. Eski 74HC595 CTRL_OE_N fonksiyonu U74-P6 üzerinden planlanır. Bunlar PCB review değerleridir. Beta 1.0 güvenlik kapıları false olduğundan firmware harici carrier’ı sürmez.

GPIO5 header üzerinde görünse de exact _I_W_Y çalışan konfigürasyonlarda JD9165 LCD reset olarak kullanıldığı için MG kartında kullanılmayacaktır. GPIO20 ve GPIO45 header üzerinde serbest gösterilir; yine de gerçek satın alınmış kart revizyonunda oscilloscope/continuity doğrulaması PCB freeze öncesi zorunludur.

# 7. JC1060 Aday GPIO/BUS Atama Tablosu — PCB Freeze Öncesi

| JC1060 pini | MG net | Yön | Görev | Not / doğrulama durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO7 / I2C_SDA | MG_I2C_SDA | I2C | TCA9548A upstream SDA | Kart içi I2C ile ortak; 400 kHz hedef. |
| GPIO8 / I2C_SCL | MG_I2C_SCL | I2C | TCA9548A upstream SCL | Kart içi I2C ile ortak. |
| GPIO1 | MG_SPI_SCLK | OUT | Ortak SPI clock | MCP23S17, Kelvin/TDR/Pair kontrol/ölçüm; mode/frequency transaction bazlı. |
| GPIO2 | MG_SPI_MOSI | OUT | Ortak SPI MOSI | MCP23S17 SI, ADG725, TDC7200, AD9833, 74HC595. |
| GPIO3 | MG_SPI_MISO | IN | Ortak SPI MISO | MCP23S17 SO, TDC7200, ADS8681; seçili olmayan cihazlar MISO hattını sürmemeli. |
| GPIO4 | CTRL_LATCH | OUT | 74HC595 RCLK/STCP | Tam 16-bit güvenli image shift edildikten sonra latch pulse. |
| GPIO5 | RESERVED_LCD_RESET | - | KULLANMA | Exact _I_W_Y working config LCD reset; external MG yük bağlanmaz. |
| GPIO20 | TDR_TRIGGER | OUT | TDR START / pulse timing | Doğrudan: TDC START + SN74LVC1G125 input; zaman kritik. |
| GPIO32 | TDC_INT_N | IN | TDC7200 interrupt | MIKROE-4770/TDC7200 measurement ready. |
| GPIO33 | PAIR_CONVST_CS | OUT | ADS8681 conversion/frame | Pair ADC zamanlaması için doğrudan. |
| GPIO45 | MCP_DIG_CS_N | OUT | MCP23S17 x8 ortak CS | Harici 10k pull-up; reset/boot sırasında tüm MCP23S17 deselect. HAEN ile A2:A0 adreslenir. |
| GPIO46 | GLITCH_EVENT_Q | IN | SN74LVC1G74 Q | Ham ns pulse değil; donanım latch edilmiş stabil event okunur. |
| GPIO47 | FUSB302_INT_N | IN | USB-PD interrupt | FUSB302 attach/RX/PD event; polling yedek olabilir. |
| C6_U0RXD/TXD, C6_I09, C6_CHIP_PU | RESERVED_C6 | - | KULLANMA | On-board ESP32-C6/Wi-Fi/BLE bağlantıları için ayrılır. |

PLANLANAN BOOT GÜVENLİĞİ — GPIO45/MCP_DIG_CS_N üzerinde harici 10k pull-up bütün MCP23S17 cihazlarını reset boyunca deselect tutar; 74HC595 /OE U74-P6=CTRL_OE_N üzerinden ve harici pull-up ile güvenli kalır. Bu sequence şema/prototipte doğrulanacaktır. Beta 1.0’da kHardwareEnabled=false olduğu için bu aday harici çıkışlara fiziksel erişim yapılmaz.

# 8. Hedef I2C Ağacı ve Adres Haritası

Hedef PCB mimarisinde U1-U8 dijital matris MCP23S17/SPI olduğundan I2C üzerindeki 0x20..0x27 yükü yoktur. TCA9548A; TCA6424A ve FUSB302B gibi aynı adresli cihazları ayrı dallarda tutmak ve servis/opsiyonel I2C cihazlarını izole etmek için korunur. Bu topoloji PCB/prototip ile henüz fiziksel olarak doğrulanmamıştır.

Hedef I2C topolojisi — Beta 1.0 donanım adayı

JC1060 GPIO7/8 (SDA/SCL) ¦ +-- onboard touch/audio I2C (kartın mevcut devreleri) ¦ +-- U70 TCA9548A @0x70 ¦ +-- CH0 KELVIN ADC ¦ ADS122C04 U17 @0x40 (A1=A0=DGND) ¦ +-- CH1 CONTROL/PAIR/KELVIN SETPOINT ¦ TCA6424A U23 @0x22 ¦ TCA9534A U74 @0x38 ¦ DAC80501 U18 @ seçilebilir I2C adresi ¦ +-- CH2 USB-PD ¦ FUSB302BMPX U68 @0x22 ¦ +-- CH3 OPTIONAL/SERVICE ¦ DS2482-100 / SHT40 / fixture ID vb. ¦ +-- CH4..CH7 RESERVED

| Dal | Cihaz | 7-bit adres | Strap | Görev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upstream | TCA9548A | 0x70 | A2=A1=A0=0 | Bus izolasyonu / adres çakışması çözümü |
| CH0 | ADS122C04 | 0x40 | A1=A0=DGND | 24-bit Kelvin ADC; DUT SENSE + şönt diferansiyel ölçüm, dijital matris bu I2C dalında değildir. |
| CH1 | TCA6424A | 0x22 | ADDR=0 | 24-bit Pair selector |
| CH1 | TCA9534A | 0x38 | A2:A0=0 | AUX yavaş kontrol |
| CH1 | DAC80501 | strap ile seçilir | PCB de dondur | Kelvin current setpoint |
| CH2 | FUSB302BMPX | 0x22 | fixed variant address | USB-C PD/E-Marker |
| CH3 | SHT40 (ops.) | 0x44 tipik | fixed | Ortam sıcaklık/nem |
| CH3 | DS2482-100 (ops.) | strap | PCB de dondur | Fixture 1-Wire master |

Pull-up politikası: her kullanılan downstream TCA9548A dalında SDA/SCL için ayrı pull-up bulunur. Upstream iki 4.7k direnç footprint i DNP/option tutulur; JC1060 üzerindeki gerçek pull-up eşdeğeri ölçülerek populate edilir. Böylece paralel pull-up nedeniyle gereksiz yüksek sink akımı önlenir.

I2C etkisi - Sekiz MCP cihazının CH0 dan çıkması SDA/SCL kapasitif yükünü ve tarama trafiğini azaltır. R3 te CH0 üzerinde U17 ADS122C04 @0x40 bulunur. ADS122C04 Fast-mode Plus ile 1 MHz e kadar desteklese de JC1060 ortak upstream I2C ve diğer kart içi cihazlarla uyumluluk için sistem hedefi 400 kHz olarak korunur. CH0 pull-up footprint politikası gerçek kart kapasitesi ölçülerek dondurulur.

# 9. Hedef Ortak SPI, MCP23S17 ve 16-bit Kontrol Latch Mimarisi

Hedef carrier PCB’de dijital MCP23S17, Kelvin, TDR ve Pair alt sistemleri ortak fiziksel SPI omurgasını paylaşır. GPIO1/2/3 SCLK/MOSI/MISO için adaydır. SPI mode ve clock hedef cihaza göre transaction bazlı seçilecektir; MCP23S17 için 10 MHz hedefi 10/8/5 MHz scope testleriyle doğrulanmadan kesin değer sayılmaz.

Ortak SPI omurgası

GPIO1 SCLK --------------------+--> MCP23S17 U1..U8 SCK +--> ADG725 x8 (serial clock) +--> TDC7200 SCLK +--> AD9833 SCLK +--> ADS8681 SCLK +--> 74HC595 x2 SRCLK GPIO2 MOSI --------------------+--> MCP23S17 U1..U8 SI +--> serial data / DIN devices GPIO3 MISO --------------------+<-- MCP23S17 U1..U8 SO (adres eşleşen cihaz) +<-- TDC7200 / ADS8681 GPIO4 CTRL_LATCH ---------------> 74HC595 RCLK GPIO45 MCP_DIG_CS_N ------------> MCP23S17 U1..U8 CS (10k pull-up) U74-P6 CTRL_OE_N ---------------> 74HC595 /OE (10k pull-up)

| 74HC595 bit | Net | Hedef | İşlev |
| --- | --- | --- | --- |
| Q0..Q2 | ADG725_BANK[2:0] | SN74HC138 A/B/C | Kelvin U9-U16 bank seçimi |
| Q3 | ADG725_DEC_EN | SN74HC138 enable | Default disabled |
| Q4 | TDC_CS_N | TDC7200 CS | SPI TDR time converter |
| Q5 | AD9833_FSYNC_N | AD9833 FSYNC | Pair DDS transaction |
| Q6 | GLITCH_CLEAR_N | SN74LVC1G74 CLR | Event latch clear; safe default inactive |
| Q7 | TDR_PULSE_OE_N | SN74LVC1G125 OE | TDR pulse path safety gate |
| Q8..Q13 | TDR_SEL[5:0] | SN74AVC8T245 -> ADG904 | 64:1 TDR channel address |
| Q14 | PAIR_GLOBAL_EN | Pair gate/enable network | Pair path global enable |
| Q15 | RESERVED_CTRL | test pad/future | Calibration/service reserve |

Firmware invariant - Her CTRL_LATCH güncellemesinden önce iki 74HC595 e tam 16-bit güvenli kontrol imajı yeniden shift edilir. MCP23S17 dahil ortak SPI trafiğinin 74HC595 shift-register içeriğini değiştirmiş olabileceği varsayılır; mevcut shift içeriği asla doğrudan latch edilmez. CTRL_OE_N yalnız güvenli image latch edildikten sonra U74-P6 üzerinden LOW yapılır.

# 10. Hedef Alt Sistemlerin Ayrıntılı Bağlantısı

Beta 1.0 donanım durumu: Bu bölümdeki MCP23S17, ADS122C04/Kelvin, Flex/Glitch, TDR, Pair ve USB-C devreleri üretilecek carrier PCB’nin hedef mimarisidir. Harici PCB doğrulanmadığı için firmware tarafında gerçek fiziksel measurement driver kapalıdır; ekranlardaki demo kaynakları gerçek ölçüm olarak sunulmaz.

## 10.1 Dijital matris

Hedefte U1-U4 A, U5-U8 B tarafıdır. Her MCP23S17 GPIO ilgili test node’a seri koruma direnci üzerinden bağlanır. Sender seçildiğinde aynı taraftaki kalan 63 node ve karşı taraftaki 64 node birlikte okunacaktır. Örneğin A3 sender iken A tarafı same-side ve B tarafı birlikte kontrol edilir. Same-side short kontrolü kalıcı regresyon şartıdır. Bu davranış gerçek carrier sürücüsü açılmadan önce host/demo seviyesinde korunur.

Tek node paralel dallanma

Örnek A7 node: A7 terminal ----+---- TPD1E04U04 -> GND (ESD) +---- 220R ---- MCP23S17_A7 GPIO +---- ADG725 A-bank FORCE input +---- ADG725 A-bank SENSE input +---- ADG904 TDR tree input (A tarafında) +---- Pair TX selector input +---- panel/HD78 dağıtım Örnek B12 node: B12 terminal ---+---- TPD1E04U04 -> GND +---- 220R ---- MCP23S17_B12 GPIO +---- ADG725 B-bank FORCE input +---- ADG725 B-bank SENSE input +---- Pair RX selector input +---- panel/HD78 dağıtım

Dijital testte Kelvin, TDR ve Pair analog yolları kapalı/High-Z tutulur. Node doğrudan P4 GPIO ya bağlanmaz; tüm 128 dijital nokta MCP23S17 üzerinden yönetilir.

### 10.1.1 MCP23S17 SPI adresleme ve güvenli açılış

MCP23S17 hedef donanımı 3.3 V SPI’da kullanılacaktır. U1-U8 tek CS hattını paylaşacak, A2:A0 adres pinleri 000..111 olacak ve IOCON.HAEN firmware tarafından etkinleştirilecektir. Açılışta bütün GPIO’lar input/High-Z tutulacak, HAEN/adres/read-back doğrulaması tamamlanmadan sender aktif edilmeyecektir. Fiziksel sequence prototipte doğrulanmalıdır.

| IC | Taraf | A2:A0 | SPI adres görevi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | A | 000 | A slot 0..15 |
| U2 | A | 001 | A slot 16..31 |
| U3 | A | 010 | A slot 32..47 |
| U4 | A | 011 | A slot 48..63 |
| U5 | B | 100 | B slot 0..15 |
| U6 | B | 101 | B slot 16..31 |
| U7 | B | 110 | B slot 32..47 |
| U8 | B | 111 | B slot 48..63 |

### 10.1.2 MCP23017 -> MCP23S17 PCB pin farkı

SOIC-28 paketinde GPIO portları, A0/A1/A2, RESET ve interrupt pinleri aynı işlev sınıfında kalır; seri arayüz pinleri değişir. Bu nedenle parça yalnız BOM değişikliği değildir: eski SDA/SCL yolları SPI SCK/SI/SO ve CS olarak yeniden route edilmelidir.

| Pin | MCP23017 | MCP23S17 | R3 net |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | NC | CS | MCP_DIG_CS_N |
| 12 | SCL | SCK | MG_SPI_SCLK |
| 13 | SDA | SI | MG_SPI_MOSI |
| 14 | NC | SO | MG_SPI_MISO |

SPI PCB/SI kuralı - GPIO1 SCLK, GPIO2 MOSI ve GPIO45 CS kaynağında 22-33 ohm seri damping footprint; her MCP23S17 SO kolunda 22-47 ohm opsiyonel seri footprint bırakılır. SCLK trunk kısa tutulur, stub lar minimize edilir, kesintisiz DGND referans düzlemi kullanılır. 10 MHz hedef değerdir; prototip scope ölçümü 10/8/5 MHz kademelerinde yapılarak nihai hız freeze edilir.

Dijital tarama regresyon şartı - Hız optimizasyonu amacıyla yalnız karşı tarafın okunmasına izin verilmez. Her sender için kalan 127 node okunur; same-side short, opposite-side wrong-map, one-to-many/common-net ve open kararları profil kurallarıyla birlikte korunur.

## 10.2 Kelvin düşük direnç / krimp-kontak katmanı - Precision ADC R3

A tarafında dört, B tarafında dört ADG725 kullanılır. Her ADG725 dual 16:1 olduğundan aynı 16-slot bankasının FORCE ve SENSE yolları aynı kanal adresi ile seçilir. Bankalar MCP slot dizilimiyle bire bir eşleşir.

Kelvin ölçüm zinciri

DAC80501 setpoint ¦ v OPA197 servo --> AO3400A current sink --> RSH1 1.000 ohm 0.1% 4-terminal --> FORCE_RETURN ¦ ¦ +---- SHUNT+ SHUNT- ----+ ¦ A selected FORCE ------------------------------- DUT ---------------- B selected FORCE A selected SENSE+ ------------------------------ DUT ---------------- B selected SENSE- ¦ ¦ +------------------- DUT_SENSE+ / DUT_SENSE- ------------------+ U17 ADS122C04IPW @ I2C CH0 / 0x40: AIN0/AIN1 = DUT SENSE differential AIN2/AIN3 = RSH1 differential (actual I_TEST) Internal VREF = 2.048 V; baseline PGA_BYPASS=1, Gain=4 Internal-short offset + external I_TEST=0 offset ölçümü R_DUT = ((V_DUT_ON - V_DUT_ZERO) / (V_SHUNT_ON - V_SHUNT_ZERO)) x RSH1

Akım kademeleri: 10 mA, 50 mA, 100 mA; profile göre düşükten yükseğe seçilebilir. En küçük Delta-R doğrulaması için 100 mA tercih edilir; termal veya DUT sınırları gerektiriyorsa daha düşük akım kullanılır.

FORCE MUX RON ölçüm değerine doğrudan eklenmez; ayrı SENSE yolu Kelvin prensibini korur. RON yalnız compliance/headroom u etkiler. U17 ADS122C04 iki diferansiyel çifti ardışık ölçer; ayrı INA190 current-monitor R3 te kaldırılmıştır.

Ölçülen direnç kablonun yalnız bakır tel direnci değildir: A mating contact + A krimp + iletken + B krimp + B mating contact toplamıdır.

Profil master/reference Delta-R ile kötü krimp/kontak kararına dönüştürülür. Üretim tasarım hedefi 100 mA kademesinde 0,5 mOhm Delta-R değişimini güvenilir ayırt etmektir; 0,1 mOhm sınıfı prototipte termal EMF, fixture repeatability ve averaging ile karakterize edilecek, üretim garantisi olarak şimdiden ilan edilmeyecektir.

ADS1115 R3 ile kaldırılmıştır. U17 ADS122C04IPW; 24-bit delta-sigma, 2 kSPS azami data-rate, 2 diferansiyel/4 single-ended giriş, dahili 2.048 V referans ve gain 1..128 özelliklerine sahiptir. MG Kelvin temel modu ground-referenced sinyallerde common-mode riskini önlemek için PGA bypass + gain=4 kullanır; gain 8..128 ancak gelecekte giriş common-mode seviyesi datasheet sınırlarına uygun biçimde level-shift edilirse kullanılacaktır.

Ratiometrik ölçüm - DUT SENSE ve RSH1 şönt aynı ADS122C04, aynı dahili referans ve aynı gain ile ölçülür. Böylece R_DUT yaklaşık olarak düzeltilmiş DUT kodunun düzeltilmiş şönt koduna oranı ile RSH1 değerinin çarpımından elde edilir. DAC setpoint ve current-source mutlak hatası ölçüm sonucuna doğrudan taşınmaz; gerçek akım her çevrimde şöntten hesaplanır.

Offset dizisi - (1) ADS122C04 internal MUX short (MUX=1110) ile ADC offset kalibrasyonu, (2) seçili DUT üzerinde I_TEST=0 iken dış devre/termal EMF offset ölçümü, (3) akım ON iken DUT diferansiyel ölçümü, (4) aynı akım çevriminde RSH1 diferansiyel ölçümü. Bu sıra özellikle mikrovolt seviyesindeki termal EMF etkisini azaltmak için zorunludur.

Ölçüm hız politikası - Normal üretim Kelvin taraması 90/175 SPS sınıfında hızlı ön ölçüm yapabilir. Limit yakınındaki veya krimp şüphesi bulunan hatlar 20 SPS precision-confirm modunda 50/60 Hz rejection ve çoklu örnek averaging ile tekrar ölçülür. Böylece tüm kabloyu gereksiz yere 20 SPS ile yavaşlatmadan hassas karar korunur.

| Parametre | 10 mA | 50 mA | 100 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 mOhm Delta-R gerilimi | 5 uV | 25 uV | 50 uV |
| 0,1 mOhm Delta-R gerilimi | 1 uV | 5 uV | 10 uV |
| R3 kullanım notu | Minimum-DeltaR modu değil | Averaging ile ara kademe | Tercih edilen hassas kademe |

ADS122C04 datasheetinde 3.3 V, 20 SPS, internal VREF ve PGA disabled/gain=4 için tipik giriş-referred noise 1,57 uV RMS / 5,68 uV peak-to-peak sınıfındadır. 100 mA açısından 5,68 uV yaklaşık 0,0568 mOhm eşdeğer ADC gürültüsüdür; bu yalnız ADC katkısıdır, cihazın toplam ölçüm doğruluğu değildir.

## 10.3 Dinamik flex / glitch

Glitch yakalama

Seçili sense node -> AC coupling / threshold -> TLV3601 comparator -> SN74LVC1G74 latch ¦ +-> Q = GPIO46 GLITCH_EVENT_Q GPIO/Control Q6 ------------------------------------------------------> CLR

Kısa temas kaybı doğrudan P4 interrupt hızına bırakılmaz. TLV3601 olayı donanım latch e kilitler; P4 daha sonra stabil Q seviyesini okur, sayacı artırır ve latch i temizler.

## 10.4 TDR - otomatik A tarafı 64:1

TDR yalnız A referanslıdır. A_PE, A1..A62 ve A_dS dahil 64 A slotu RF ağacından seçilebilir. 21 ADG904 üç kademeli 16 + 4 + 1 ağaç oluşturur.

TDR sinyal ve zaman ölçüm zinciri

GPIO20 TDR_TRIGGER ----+--------------------------> TDC7200 START ¦ +-> SN74LVC1G125 -> OPA810 -> 49.9R source -> resistive bridge -> TDR_ROOT ¦ 21 x ADG904 64:1 tree <------------+ ¦ ¦ +-------------------------------> A[n] Yansıma: A[n] -> ADG904 tree -> bridge REFLECT -> TLV3601 -> DS1100L-20 -> TDC7200 STOP TDC7200 INT_N ---------------------------------------------------------------> GPIO32 Q8..Q13 TDR_SEL -> SN74AVC8T245 3.3V->2.5V -> ADG904 control

Hesap: t_line = t_meas - t_fixed_delay - t_fixture; distance_from_A = (t_line x VOP) / 2. VOP profile aittir. DS1100L-20 nominal gecikmesi cihaz bazında ölçülüp kalibrasyon kaydına yazılır. Sonuç santimetre formatında gösterilebilir ancak rise-time, fixture, switch tree ve VOP nedeniyle milimetrik kesinlik iddia edilmez.

## 10.5 Pair Integrity / Split-Pair

Dört bağımsız 64:1 analog rota vardır: TX+, TX-, RX+, RX-. Her rota iki ADG732 32:1 yarım ve bir TMUX1219 2:1 birleştiriciden oluşur. Toplam 8 ADG732 + 4 TMUX1219.

Pair Analyzer

AD9833 DDS (20/50/100/250 kHz) ¦ THS4551 TX differential ¦ ¦ TX+ TX- ¦ ¦ 64:1 selector 64:1 selector ---> A tarafı profile pair pinleri B tarafı profile pair pinleri ---> RX+ 64:1 ----+ RX- 64:1 ----+--> THS4551 RX --> ADS8681 16-bit 1MSPS --> P4 SPI

TCA6424A nın 24 çıkışı dört route için 4 x 6-bit selector image taşır: her route 5-bit ADG732 adres + 1-bit alt/üst 32 seçimidir. Yazılım bitmap bitleri 0..5=TX+, 6..11=TX-, 12..17=RX+, 18..23=RX- olarak standardize edilir. Fiziksel TCA6424 port pin mapping PCB şemada bu sıraya göre isimlendirilir.

Karar yöntemi ilk aşamada sağlam master kablonun genlik/faz/crosstalk imzasına göre eşik/istatistik tabanlıdır. Bu mod Ethernet CAT6 sertifikasyon ölçer değildir; profil bandında bütünlük ve split-pair anomali tespitidir.

## 10.6 USB-C E-Marker / USB-PD Cable Identity

USB-C düşük güçlü kimlik fixture

J_PD_A (Source/DFP) -- CC1/CC2 -- FUSB302B -- I2C CH2 @0x22 / INT_N GPIO47 ¦ ¦ +-- VCONN -----------------------+ +-- 5V test VBUS <- TPS2553-1 (EN/FAULT via TCA9534A) USB-C cable under test ¦ J_PD_B (passive Sink/UFP fixture): CC1,CC2 -> 5.1k Rd; protected VBUS/CC ESD

Attach/orientation algılanır; güvenli düşük güçlü 5 V VBUS ve VCONN etkinleştirilir.

SOP' Discover Identity ile E-Marker Cable Identity/VDO okunur.

Profil E-Marker zorunlu/opsiyonel, 3A/5A, cable type, EPR/capability gibi alanları PASS/FAIL karşılaştırır.

TPS2553-1 yaklaşık 120 mA başlangıç limiti ile yalnız kontrollü test beslemesi sağlar.

Bu bölüm gerçek 48 V/5 A, 100/240 W yük testi, USB4 SI sertifikasyonu veya USB-IF compliance değildir.

## 10.7 TCA9534A AUX kontrol bitleri

| Bit | Net | Yön | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | USBPD_VBUS_EN | OUT | TPS2553-1 enable |
| P1 | USBPD_VBUS_FAULT_N | IN | TPS2553 fault status |
| P2 | SELFTEST_REF_EN | OUT | Dahili/fixture referans anahtarı için rezerv |
| P3 | FIXTURE_DETECT | IN | Harici fixture var/yok |
| P4 | ADAPTER_ID_MODE | OUT | Adapter-ID taşıyıcı opsiyonu |
| P5 | SCAN_PAUSE_BTN_N | IN | Fiziksel Tara/Duraklat; momentary-NO, aktif LOW |
| P6 | CTRL_OE_N | OUT | 74HC595 /OE global safe-enable; harici 10k pull-up |
| P7 | SERVICE_AUX2 | I/O | Servis rezerv |

Fiziksel Scan/Pause bağlantısı: U74-P5, harici 10k ile 3V3 e çekilir; paneldeki momentary-NO buton basıldığında GND ye çekilir. Panel hattında yaklaşık 1k seri direnç, 100nF filtre/debounce kondansatörü ve konnektöre yakın düşük kapasitanslı ESD koruması kullanılır. Firmware 25-50 ms sınıfında poll eder, yaklaşık 30 ms kararlı seviye debounce uygular ve basış başına tek event üretir.

Sanal ve fiziksel buton aynı merkezi Scan/Pause olayını kullanır: READY -> SCANNING, SCANNING -> PAUSED, PAUSED -> SCANNING. Sonuç/Ayarlar/Diagnostik gibi ilgili test ekranı dışındaki durumlarda fiziksel basış yeni test başlatmaz.

## 10.8 PE / dS kalite analizi

PE ve dS de normal node lar gibi dijital ve Kelvin yollarından geçer. A/B bağımsız ON/OFF profil sayesinde tek taraflı shield kablo doğru ifade edilir. Örneğin A-dS=ON, B-dS=OFF olduğunda A-dS bağlantısının olması; B-dS tarafına istenmeyen elektriksel devamlılık olmaması beklenir. Kelvin kalite modu gerekiyorsa aktif shield/PE yolunun toplam temas direnci profil limitine göre değerlendirilir.

## 10.9 Güç, ESD ve topraklama

JC1060 ana giriş: 5 V. Test/analog ana kartı da kontrollü 5 V ana raydan beslenir.

TPS7A2033 -> 3V3_A düşük gürültülü analog; TPS7A2025 -> 2V5_RF ADG904 kontrol/RF rayı.

Her 128 test node üzerinde düşük kapasitanslı TPD1E04U04 ESD koruma.

AGND ve DGND yerleşimde ayrı bölgeler; tek kontrollü yıldız birleşim noktası. TDR bridge/switch alanında kısa HF return path.

Kelvin SENSE izleri FORCE akım izlerinden ayrılır; mümkün olduğunca eş ve korumalı yönlendirme.

TDR kontrollü empedans, kısa stub, kısa bridge ve switch ağacında eş/öngörülebilir geometriler gerektirir.

I2C/SPI ve analog/rf besleme bypassları IC ye yakın; ferritler ray izolasyonu için placement sonrası doğrulanır.

# 11. Test İş Akışı, Self-Test ve Kalibrasyon — Hedef Fiziksel Akış

Beta 1.0’da dış carrier kapalı olduğundan aşağıdaki 1–8 adımları hedef üretim donanımı için tanımlanmıştır. Mevcut firmware UI/workflow/report katmanını DEMO/SIM ölçüm kaynağıyla çalıştırabilir; sonuç ekranı bunun fiziksel ölçüm olmadığını açıkça belirtir. Gerçek self-test süreleri ve kalibrasyon limitleri prototip sonrası dondurulacaktır.

1. FAST SELF TEST / fixture zero: I2C/SPI cihaz varlığı, MCP23S17 HAEN/adres read-back, U17 ADS122C04 config read-back/internal-short offset, safe enable durumları ve temel ref kontrolleri (hedef 2-3 s).

2. Dijital matris: A->B düşükten yükseğe; B->A yüksekten düşüğe; her sender için aynı taraftaki diğer 63 ve karşı taraftaki 64 node okunur.

3. PASS hatlarda Kelvin LRT: profile göre 10/50/100 mA; I_TEST=0 offset, DUT sense ve RSH1 şönt ardışık ölçülür; ratiometrik R ve Delta-R hesaplanır. Limit yakınındaki hat precision-confirm modunda tekrar ölçülür.

4. Krimp/kontak kalite kararı: master/reference limitleri.

5. Opsiyonel flex/glitch: operatör kabloyu oynatır; latch event sayılır.

6. OPEN veya yüksek dirençli seçili hatlarda otomatik TDR; A referansından mesafe.

7. Profil balanced/twisted pair içerirse Pair Integrity.

8. USB-C E-Marker profili ise attach/VCONN/Discover Identity/kimlik karşılaştırması.

9. Sonuç birleştirme: pin map + R + Delta-R + glitch + TDR + pair + USB-PD.

10. Sonuç ekranı ve kalıcı arşiv: pin map + R/Delta-R alanları + hata sınıfları; CSV/web dışa aktarımı ancak ilgili üretim akışı doğrulandığında etkinleştirilir.

## 11.1 Self-test seviyeleri

| Seviye | Süre | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| FAST - her açılış | 2-3 s hedef | I2C/SPI cihaz varlığı, safe-off, temel Kelvin zero, latch basic, TDR/Pairs temel health |
| TAM SELF TEST | 5-15 s hedef | Daha fazla MUX bankası, 10m/100m/1ohm referans doğrulama, loopback/fixture health |
| KALİBRASYON | Servis işlemi | Kelvin ADC internal-short + DUT zero-offset; RSH1 doğrulama; 10/50/100 mA ratio/span; TDR 1/5/10/25/50 m + VOP/fixture; DS1100 actual delay; Pair master cable |

Süreler ve analog/RF eşikleri yalnız tasarım hedefidir; gerçek MCP23S17 tarama hızı, ADS122C04 averaging, fixture tekrarlanabilirliği ve kalibrasyon süreleri prototipte ölçülüp dondurulacaktır.

# 12. Yazılım / UI, Raporlama, Profil ve Mobil Aktarım Davranışları

Normal Kablo Testi maksimum normal pin sayısı 1..62; PE/dS ayrı A/B seçimleridir.

A soketi altında A-PE ON/OFF ve A-dS ON/OFF; B soketi altında B-PE ve B-dS bağımsız.

Sub-D modunda dS A ve B ayrı ON/OFF; üst kontroller metin uzunluğuna göre genişletilmiş layout.

Map Editor yalnız seçilen normal pin sayısını gösterir; PE/dS yalnız ilgili taraf ON ise görünür/aktif.

Graph View connected-component elektriksel net yaklaşımı: trunk + branch; gerçek junction noktaları dot ile gösterilir.

Kısa basış TEK ADIM=1 pin; 1,5 s basılı tutma=orta hız jog; release=PAUSE.

Tara/Duraklat sanal butonu ile U74-P5 fiziksel Scan/Pause butonu aynı state-machine action fonksiyonunu çağırır; iki ayrı tarama mantığı oluşturulmaz.

Ana menü globe/dil butonunda geniş touch target + press lock + child non-clickable regresyon guard kalıcı şarttır.

Ayarlar altında Dokunmatik Diagnostik, Wi-Fi ve Ethernet; Ekstra altında Self Test, Fixture, Smart Probe, PE/dS Kalitesi, SPC, Ses/Komut, Ortam/AWG, USB-C/Komponent başlıkları.

## 12.1 Beta 1.0 Yazılım Baseline

Canonical sürüm kimliği ProjectVersion.h içinde Beta 1.0 / MG_TESTER_BETA_1_0 olarak tutulur; eski Fix/Extra/Stage not zinciri üretim paketinden kaldırılmıştır.

Normal test, özel elektriksel harita, Kablo Öğrenme ve çok konnektörlü komşu-segment workflow’ları aynı UI omurgasında korunur.

A→B ve B→A tarama yönleri; OPEN, SHORT, WRONG ve HIGH-R sınıfları; PE ve dS profil kontrolü; beklenen/ölçülen grafik ve kaydırılabilir sonuç tabloları mevcuttur.

Sonuç tablolarında hata satırları yukarı taşınmaz; orijinal pin/net sırası korunur. 1:1 haritalarda fiziksel arıza özeti OPEN/SHORT/çapraz gibi operatör odaklı özet üretir.

Arayüz 7 dili destekler: Türkçe, İngilizce, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Lehçe. Ana menü dil butonunun geniş dokunma alanı kalıcı regresyon kuralıdır.

Gerçek PCB measurement driver bağlı değilken rapor ve analiz ekranları DEMO/SIM bilgisini görünür biçimde gösterir; simülasyon sonucu fiziksel ölçüm gibi sunulmaz.

## 12.2 Mobil Belge/OCR ve Hazırlanmış Profil Mimarisi

ESP32-P4 üzerinde OCR tamamen kaldırılmıştır. Telefon uygulaması fotoğraf/galeri/PDF belgesini işler ve yalnız hazırlanmış elektriksel profili P4’e yollar.

İki uçlu müşteri dokümanı varsayımında X1→A, X2→B kullanılır; doküman belirsizse telefon uygulaması aktarım öncesi operatöre eşlemeyi göstermelidir.

Profil numaralandırması: 0=PE, 1..62 normal sinyal, 63=dS. One-to-one, one-to-many, many-to-one ve common/splice netleri bağlı-bileşen semantiğiyle desteklenir; NC/SPARE noktalar net dışında kalabilir.

P4 profili doğrudan güvenmez: dosya boyutu/CRC32/JSON ve elektriksel topoloji denetimleri tamamlanmadan TESTE HAZIRLA akışına girmez.

Workplace profillerinde productionPr, customerReference, revision ve profileId ayrı alanlardır; PR yalnız lookup anahtarıdır, üretim personeli/süre analitiği tester’ın amacı değildir.

## 12.3 Telefon–P4 Aktarım Yolları

Birincil yol: on-board ESP32-C6 üzerinden BLE profil transferi. Beta 1.0 kaynak paketinde GATT tabanlı profil alma servisi bulunur.

Yedek yol: operatör isteğiyle açılan geçici yerel Wi-Fi/AP profili. HTTP fallback tek hazırlanmış JSON profili kabul eder; ağır görüntü/PDF P4’e taşınmaz.

Hazırlanmış profil için maksimum dosya boyutu 256 KiB’tır. Aktarım sonrası P4 kendi validator zincirini çalıştırır.

Workplace server HTTP lookup altyapısı vardır; gerçek şirket endpoint’i konfigüre edilmeden varsayılan olarak kapalı/CONFIG_REQUIRED durumunda kalmalıdır.

Şekil — Beta 1.0 ana menü (mevcut yazılım arayüzü).

Şekil — Tarama tamamlandı ekranı; gerçek carrier yokken ölçüm katmanı DEMO/SIM olarak ayrıştırılır.

# 13. Ek Özellikler ve Uygulama Durumu

| Özellik | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| USB-C E-Marker/PD | DONANIM ADAYI / PCB BEKLİYOR | FUSB302B hedef mimaride; fiziksel fixture ve PD akışı prototip doğrulaması bekler. |
| Self Test | YAZILIM MİMARİSİ + HW BEKLİYOR | UI/backbone ve hedef self-test sırası tanımlı; gerçek I2C/SPI/analog health testleri carrier sonrası doğrulanır. |
| PE/dS kalite | PROFİL/UI HAZIR, KELVIN HW BEKLİYOR | PE/dS A/B bağımsız profil davranışı yazılımda mevcut; direnç kalite kararı gerçek Kelvin donanımına bağlı. |
| Fixture health / bakım | YAZILIM/BACKBONE, REF BEKLİYOR | Fixture trend/health yaklaşımı mevcut; gerçek referans ve fixture ID donanımı freeze edilmedi. |
| SPC / krimp trend | YAZILIM ALTYAPISI / OPSİYONEL | Kalite trendi için kullanılabilir; tester’ın ana amacı üretim personeli/süre analitiği değildir. |
| Smart Probe / Wire Finder | GELECEK | Exact korumalı prob front-end’i freeze edilmedi. |
| Sesli komut | YAZILIM KAVRAMI / HW DOĞRULAMA | Yerel sınırlı komut/ton yaklaşımı; gerçek mikrofon/codec ve hands-free wake-word donanım davranışı doğrulanmalı. |
| SHT40 ortam sensörü | OPSİYONEL DONANIM | Sıcaklık/nem raporu ve yaklaşık direnç kompanzasyonu için; PCB’de opsiyonel. |
| DS2482-100 fixture ID | OPSİYONEL DONANIM | 1-Wire fixture ID; yalnız gerekli fixture sınıflarında. |
| 2 dirençli pasif adapter ID | OPSİYONEL | Ucuz tip-ID; seri numarası için QR/1-Wire gerekebilir. |
| Yaklaşık AWG plausibility | OPSİYONEL YAZILIM + KELVIN HW | Bilinen uzunluk + gerçek Kelvin R ile yaklaşık kesit uygunluğu; sertifikalı AWG ölçümü değildir. |
| Diyot/LED/Kapasite | GELECEK | Düşük akım/range/discharge AFE exact parçası freeze edilmeden ana BOM a eklenmedi. |
| Hipot/izolasyon HV | KAPSAM DIŞI | Ayrı güvenlik mimarisi gerektirir. |
| Mobil OCR / doküman anlama | TELEFON UYGULAMASI | P4 OCR yapmaz; Android/iOS uygulaması hazırlanmış elektriksel profil üretir. |
| BLE profil transferi | BETA 1.0 YAZILIMDA | On-board ESP32-C6 üzerinden hazırlanmış profil aktarımı; gerçek telefon/board saha testi sürüm kapısıdır. |
| Wi-Fi/AP profil fallback | BETA 1.0 YAZILIMDA | Operatör seçimiyle geçici yerel AP/HTTP aktarımı; birincil yol BLE’dir. |
| PR / workplace lookup | ALTYAPI HAZIR, ENDPOINT GEREKLİ | PR üzerinden profil lookup istemcisi vardır; şirket endpoint’i/CA ayarı olmadan kapalı kalır. |
| Kalıcı profil/sonuç arşivi | BETA 1.0 YAZILIMDA | Profil ve workflow sonuçlarının cihaz içi arşiv katmanı mevcut. |
| Gerçek MCP23S17 taraması | BLOKE — PCB BEKLİYOR | Carrier PCB doğrulaması + pin freeze olmadan kHardwareEnabled açılamaz. |

# 14. Referans Elektronik BOM — 23 Ağustos 2026 Donanım Adayı Snapshot

Bu BOM, önceki V3.3/R3 donanım mimarisinin elektronik planlama snapshot’ıdır ve Beta 1.0’da donanım referansı olarak korunur. MCP23S17, ADS122C04, TCA6424A ve Scan/Pause kararlarını içerir. Ancak carrier PCB henüz üretilmediği, GPIO/BUS pin freeze yapılmadığı ve analog/RF prototip doğrulaması tamamlanmadığı için bu tablo “satın almaya hazır final BOM” değildir. Fiyatlar 23 Ağustos 2026 tarihli planlama değerleridir; güncel teklif olarak kullanılmamalıdır.

FİYAT KAPSAMI — Aşağıdaki fiyatlar 23 Ağustos 2026 planlama snapshot’ıdır. Beta 1.0 yazılım güncellemesi bu fiyatları yeniden doğrulamamıştır. Sipariş öncesi MPN/package/MOQ/stok/fiyat ve PCB revizyonu yeniden kontrol edilmelidir. KDV, kargo, gümrük, PCB, SMT/TH assembly, kasa, panel soketleri, HD78, terminal, iç kablo, fixture, kalibrasyon ve işçilik dahil değildir.

| No | RefDes | Parça / MPN | Adet | € Birim | € / Cihaz | € Birim @100 | € / 100 cihaz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-MAIN | Ana kontrolcü JC1060P470C_I_W_Y | 1 | €35,900 | €35,90 | €31,0000 | €3.100,00 |
| 2 | U1-U8 | Dijital matris / MCP23S17T-E/SO | 8 | €1,450 | €11,60 | €1,1666 | €933,28 |
| 3 | U9-U16 | Kelvin MUX ADG725BCPZ | 8 | €17,570 | €140,56 | €12,0100 | €9.608,00 |
| 4 | U17 | Kelvin ADC / ADS122C04IPW | 1 | €11,110 | €11,11 | €7,52122 | €752,12 |
| 5 | U18 | Akım setpoint DAC80501ZDQFR | 1 | €6,360 | €6,36 | €4,1500 | €415,00 |
| 6 | U19 | Akım servo OPA197IDBVR | 1 | €1,850 | €1,85 | €1,1100 | €111,00 |
| 7 | Q1 | Akım sink AO3400A | 1 | €0,080 | €0,08 | €0,0300 | €3,00 |
| 8 | RSH1 | Akım referans şönt A-H1-1R00-F1-K2-0.1 | 1 | €4,500 | €4,50 | €3,0000 | €300,00 |
| 9 | U21 | Flex comparator TLV3601DBVR | 1 | €4,600 | €4,60 | €2,7500 | €275,00 |
| 10 | U22 | Glitch latch SN74LVC1G74DCUR | 1 | €1,020 | €1,02 | €0,6000 | €60,00 |
| 11 | U23 | Pair selector GPIO TCA6424ARGJR | 1 | €2,440 | €2,44 | €1,4901 | €149,01 |
| 12 | U24-U44 | TDR RF MUX ADG904BRUZ-REEL7 | 21 | €5,740 | €120,54 | €3,7200 | €7.812,00 |
| 13 | U45 | TDR level shift SN74AVC8T245DGVR | 1 | €1,370 | €1,37 | €0,8400 | €84,00 |
| 14 | U46 | TDR trigger buffer SN74LVC1G125DCKR | 1 | €0,100 | €0,10 | €0,0500 | €5,00 |
| 15 | U47 | TDR pulse driver OPA810IDBVR | 1 | €3,310 | €3,31 | €2,0700 | €207,00 |
| 16 | U48 | TDR comparator TLV3601DBVR | 1 | €4,600 | €4,60 | €2,7500 | €275,00 |
| 17 | U49 | TDR delay DS1100LU-20+ | 1 | €11,720 | €11,72 | €7,8700 | €787,00 |
| 18 | MOD1 | TDR time converter MIKROE-4770 | 1 | €15,780 | €15,78 | €15,0000 | €1.500,00 |
| 19 | U50 | Pair DDS AD9833BRMZ | 1 | €13,060 | €13,06 | €8,8800 | €888,00 |
| 20 | U51,U64 | Pair differential amp THS4551IDGKR | 2 | €4,590 | €9,18 | €2,9300 | €586,00 |
| 21 | U52-U59 | Pair 32:1 MUX ADG732BSUZ-REEL | 8 | €13,470 | €107,76 | €9,2000 | €7.360,00 |
| 22 | U60-U63 | Pair 2:1 combine TMUX1219DCKR | 4 | €0,250 | €1,00 | €0,1300 | €52,00 |
| 23 | U65 | Pair ADC ADS8681IPW | 1 | €10,950 | €10,95 | €7,2000 | €720,00 |
| 24 | D1-D128 | ESD TPD1E04U04DPLR | 128 | €0,460 | €58,88 | €0,1800 | €2.304,00 |
| 25 | U66 | Power 3V3_A TPS7A2033PDBVR | 1 | €0,310 | €0,31 | €0,1640 | €16,40 |
| 26 | U67 | Power 2V5_RF TPS7A2025PDBVR | 1 | €0,310 | €0,31 | €0,1640 | €16,40 |
| 27 | R_DIG_A/B | Dijital seri direnç 220R 1% 0603 | 128 | €0,015 | €1,92 | €0,0060 | €76,80 |
| 28 | R_I2C | I2C pull-up 4.7k 1% 0603 | 10 | €0,020 | €0,20 | €0,0060 | €6,00 |
| 29 | R_ADDR | Konfigürasyon 0R 0603 | 26 | €0,010 | €0,26 | €0,0030 | €7,80 |
| 30 | R_PULL | Logic pull 10k 1% 0603 | 25 | €0,015 | €0,38 | €0,0050 | €12,50 |
| 31 | R_TDR_SRC | TDR thin-film 49.9R 0.1% 0603 | 1 | €0,160 | €0,16 | €0,0800 | €8,00 |
| 32 | R_TDR_BR | TDR bridge 49.9R 0.1% 0603 | 3 | €0,160 | €0,48 | €0,0800 | €24,00 |
| 33 | R_PAIR_TERM | Pair terminasyon 49.9R 0.1% 0603 | 4 | €0,160 | €0,64 | €0,0800 | €32,00 |
| 34 | R_ANALOG | Analog precision R 1k 0.1% 0603 | 12 | €0,100 | €1,20 | €0,0500 | €60,00 |
| 35 | R_BIAS | Comparator/DAC bias 10k 0.1% 0603 | 8 | €0,100 | €0,80 | €0,0500 | €40,00 |
| 36 | C_DEC | Decoupling 100nF X7R 50V 0603 | 71 | €0,040 | €2,84 | €0,0120 | €85,20 |
| 37 | C_LOCAL | Local bulk 1uF X7R 16V 0603 | 24 | €0,050 | €1,20 | €0,0200 | €48,00 |
| 38 | C_BULK | Bulk capacitor 10uF X7R 10V 0805 | 8 | €0,090 | €0,72 | €0,0400 | €32,00 |
| 39 | C_FILTER | Analog filter 100pF C0G 50V 0603 | 12 | €0,050 | €0,60 | €0,0200 | €24,00 |
| 40 | C_AC | Flex AC coupling 10nF 50V 0603 | 2 | €0,040 | €0,08 | €0,0150 | €3,00 |
| 41 | FB1-FB4 | Power filtering BLM18AG601SN1D | 4 | €0,120 | €0,48 | €0,0600 | €24,00 |
| 42 | J_PWR | Analog board power B2B-PH-K-S(LF)(SN) | 1 | €0,250 | €0,25 | €0,1800 | €18,00 |
| 43 | J_EXP | P4 expansion interconnect TBD exact mating connector | 1 | €3,000 | €3,00 | €2,0000 | €200,00 |
| 44 | U68 | USB-C PD PHY FUSB302BMPX | 1 | €1,160 | €1,16 | €0,7500 | €75,00 |
| 45 | U69 | USB-C protected VBUS TPS2553DBVR-1 | 1 | €1,130 | €1,13 | €0,7200 | €72,00 |
| 46 | J_PD_A,J_PD_B | USB-C PD test port USB4105-GF-A | 2 | €0,800 | €1,60 | €0,4500 | €90,00 |
| 47 | D_PD_CC1,D_PD_CC2 | USB-C CC ESD TPD2EUSB30DRTR | 2 | €0,700 | €1,40 | €0,3200 | €64,00 |
| 48 | D_PD_VBUS1,D_PD_VBUS2 | USB-C VBUS ESD TPD1E10B06DPYR | 2 | €0,380 | €0,76 | €0,1700 | €34,00 |
| 49 | R_PD_RD1,R_PD_RD2 | USB-C Sink Rd 5.1k 1% 0603 | 2 | €0,020 | €0,04 | €0,0060 | €1,20 |
| 50 | R_PD_ILIM | USB-C VBUS ILIM 226k 1% 0603 | 1 | €0,020 | €0,02 | €0,0060 | €0,60 |
| 51 | R_PD_INT | USB-PD INT pull-up 4.7k 1% 0603 | 1 | €0,020 | €0,02 | €0,0060 | €0,60 |
| 52 | C_PD_RECV1,C_PD_RECV2 | USB-PD CC receive C 330pF C0G 50V 0603 | 2 | €0,050 | €0,10 | €0,0200 | €4,00 |
| 53 | C_PD_DEC1,C_PD_DEC2 | USB-PD decoupling 100nF X7R 16V 0603 | 2 | €0,040 | €0,08 | €0,0120 | €2,40 |
| 54 | C_PD_LOCAL | USB-PD local bypass 1uF X7R 16V 0603 | 1 | €0,050 | €0,05 | €0,0200 | €2,00 |
| 55 | C_PD_BULK | USB-PD bulk 47uF X7R 10V 1206 | 1 | €0,200 | €0,20 | €0,0800 | €8,00 |
| 56 | U70 | I2C bus mux TCA9548APWR | 1 | €1,350 | €1,35 | €0,7932 | €79,32 |
| 57 | U71,U72 | SPI control register SN74HC595DR | 2 | €0,530 | €1,06 | €0,2942 | €58,84 |
| 58 | U73 | Kelvin MUX decoder SN74HC138DR | 1 | €0,470 | €0,47 | €0,2570 | €25,70 |
| 59 | U74 | AUX control GPIO TCA9534APWR | 1 | €1,460 | €1,46 | €0,8679 | €86,79 |
| 60 | R_SPI_DAMP | SPI damping / 33R 1% 0603 | 11 | €0,015 | €0,17 | €0,0050 | €5,50 |
| 61 | R_MCP_CS_PU | MCP23S17 CS pull-up / 10k 1% 0603 | 1 | €0,015 | €0,02 | €0,0050 | €0,50 |
| 62 | R_BTN_PULL | Scan/Pause pull-up / 10k 1% 0603 | 1 | €0,015 | €0,02 | €0,0050 | €0,50 |
| 63 | R_BTN_SER | Scan/Pause seri koruma / 1k 1% 0603 | 1 | €0,015 | €0,02 | €0,0050 | €0,50 |
| 64 | C_BTN1 | Scan/Pause filtre / 100nF X7R 16V 0603 | 1 | €0,040 | €0,04 | €0,0120 | €1,20 |
| 65 | D_BTN1 | Scan/Pause ESD / TPD1E04U04DPLR | 1 | €0,460 | €0,46 | €0,1800 | €18,00 |
| 66 | J_BTN1 | Panel buton konnektörü / B2B-PH-K-S(LF)(SN) | 1 | €0,250 | €0,25 | €0,1800 | €18,00 |
| 67 | SW_SCAN | Momentary-NO panel Scan/Pause butonu / MPN TBD | 1 | €2,500 | €2,50 | €1,2500 | €125,00 |
| 68 | R_ADC_IN | Kelvin ADC input seri / 100R 0.1% 0603 | 4 | €0,100 | €0,40 | €0,0500 | €20,00 |
| 69 | C_ADC_DIFF | Kelvin ADC diferansiyel filtre / 10nF C0G 50V 0603 | 2 | €0,120 | €0,24 | €0,0500 | €10,00 |

CORE elektronik toplam - prototip: €609,12

CORE elektronik - 100 adet birim maliyet bazında: €398,2416 / cihaz

CORE elektronik - 100 cihaz parça toplamı: €39.824,16

## 14.1 Donanım Adayı R3 ile BOM’da Değişen Kalemler

| Değişiklik | Neden |
| --- | --- |
| TCA9535 -> TCA6424A | 16 bit yerine 24 bit; Pair TX+/TX-/RX+/RX- için tam selector bit sayısı. |
| TCA9548A eklendi | I2C dalları korunur; MCP ler R2 den beri SPI da olsa da TCA6424A ve FUSB302B 0x22 adres çakışması ile servis izolasyonu devam eder. |
| 2 x SN74HC595 eklendi | 16 bit slow control register; TDR_SEL/CS/enable GPIO yükünü P4 ten alır. |
| SN74HC138 eklendi | 8 ADG725 için one-of-eight bank/SYNC seçimi. |
| TCA9534A eklendi | USB-PD VBUS EN/FAULT ve fixture/service slow controls. |
| I2C pull-up 2 -> 10 footprint | 4 downstream bus x 2 + upstream option; upstream DNP olabilir. |
| 100nF generic bypass 64 -> 71 | Yeni kontrol IC leri, ADS122C04 AVDD/DVDD bypassları ve küçük placement rezervi. |
| MCP23017 x8 -> MCP23S17 x8 | 128-node dijital matris I2C 400 kHz sınıfından 3.3 V ta 10 MHz e kadar SPI ya taşındı; GPIO/register test mantığı korunur. |
| GPIO45 CTRL_OE_N -> MCP_DIG_CS_N | Sekiz MCP23S17 için ortak aktif-LOW CS; A2:A0 + IOCON.HAEN ile 8 donanım adresi. |
| CTRL_OE_N -> U74-P6 | 74HC595 güvenli enable GPIO tüketmeden AUX expander a taşındı; harici 10k pull-up reset güvenliğini korur. |
| U74-P5 -> SCAN_PAUSE_BTN_N | Tarama ekranındaki sanal Scan/Pause işlevinin fiziksel ön-panel momentary-NO karşılığı. |
| SPI damping + panel input pasifleri | 10 MHz SPI sinyal bütünlüğü için damping footprint leri; buton için pull-up, seri R, C ve ESD eklendi. |
| ADS1115 -> ADS122C04IPW | Kelvin ADC 16-bit SAR sınıfından 24-bit delta-sigma precision ADC ye yükseltildi; CH0 I2C adresi 0x40, A1=A0=DGND. |
| INA190A1 current monitor kaldırıldı | RSH1 4-terminal şönt ADS122C04 AIN2/AIN3 ile doğrudan diferansiyel ölçülür; gerçek akım ADC içinde ratiometrik hesaba girer. |
| Kelvin ADC filtre/strap pasifleri | AIN0..AIN3 için simetrik seri R + diferansiyel C footprint; A0/A1 strap, RESET pull-up ve ek AVDD/DVDD decoupling. |
| Delta-R hedefi donduruldu | 100 mA da 0,5 mOhm üretim tasarım hedefi; 0,1 mOhm karakterizasyon hedefi. I=0 external offset + internal-short ADC offset zorunlu. |

## 14.2 Opsiyonel elektronik BOM

| RefDes | Parça | Adet | Görev | € Birim | € / cihaz | € @100 | € /100 cihaz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U75 | SHT40-AD1B-R2 | 1 | Sıcaklık/nem kaydı; Kelvin/SPC raporuna ortam verisi | €1,64 | €1,64 | €1,1950 | €119,50 |
| U76 | DS2482S-100+T&R | 1 | Opsiyonel I2C-to-1-Wire master; fixture ID için P4 GPIO tüketmeden 1-Wire | €2,79 | €2,79 | €1,7278 | €172,78 |

Opsiyonel SHT40 + DS2482 birlikte: €4,43 prototip; €2,9228 / cihaz @100; €292,28 / 100 cihaz.

Core + bu iki opsiyon birlikte: €613,55 prototip; €401,1644 / cihaz @100; €40.116,44 / 100 cihaz.

# 15. Maliyet Özeti ve Kapsam Dışı Kalemler

| Senaryo | Toplam | Not |
| --- | --- | --- |
| Core elektronik - 1 prototip | €609,12 | 23 Ağustos 2026 donanım adayı elektronik snapshot; PCB/fixture/mekanik dahil değil, satın alma için yeniden teklif gerekir. |
| Core elektronik - 100 adet birim | €398,2416 | 100 adet fiyat kolonlarıyla hesaplanan cihaz başı parça maliyeti |
| Core elektronik - 100 cihaz | €39.824,16 | Yalnız elektronik komponent parça toplamı |
| Opsiyonel SHT40 + DS2482 - prototip | €4,43 | Core dışında |
| Core + iki opsiyon - prototip | €613,55 | Mekanik/PCB/assembly yine hariç |
| Core + iki opsiyon - 100 cihaz | €40.116,44 | Yalnız elektronik komponent |

## 15.1 Bu toplamların özellikle içermediği kalemler

4-6 katman/uygun katmanlı ana PCB üretimi, kontrollü empedans TDR alanı, stencil ve panelizasyon.

SMT + TH assembly, AOI/X-ray gerekleri, rework ve üretim fireleri.

Kasa, eğimli ön panel, 7 inç ekran mekanik montajı ve fan/termal parçalar gerekiyorsa bunlar.

Cihaz üzerindeki DB9 x4, DB15 x4, DB25 x4 ve cinsiyet düzenine ait gerçek panel konektörleri.

2 x HD78 panel konnektörü, >=128 dağıtım terminali, IDC/IDE iç kablolar, özel harness ve etiketleme.

200+ Lemo/Harting/özel fixture başlığı, socket cube gövdesi ve her fixture kablolaması.

Kelvin 10m/100m/1ohm standartları, TDR kalibrasyon kabloları, Pair master kabloları ve kalibrasyon işçiliği.

KDV, gümrük, kargo, banka/kur farkı, tedarikçi minimum siparişleri ve stok riskleri.

Android/iOS companion telefon/tablet donanımı; kullanıcı kendi cihazını kullanabilir veya ürünle ayrı bir mobil cihaz sağlanabilir, elektronik BOM toplamına dahil değildir.

# 16. PCB Öncesi Açık Noktalar ve Donanım Etkinleştirme Doğrulama Listesi

| Kontrol | Seviye | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| JC1060 GPIO continuity | ZORUNLU | GPIO1/2/3/4/20/32/33/45/46/47 gerçek satın alınmış JC1060 kartta header→P4 continuity, boot ve internal-use scope kontrolü. GPIO5 harici carrier için kullanılmaz. |
| I2C upstream pull-up | ZORUNLU | JC1060 üzeri effective pull-up ölçülür; R_I2C upstream footprint populate/DNP kararı. |
| DAC80501 I2C strap | ZORUNLU | CH1 de kullanılacak exact I2C adresi ve interface strap şemada freeze. |
| 74HC595 boot state | ZORUNLU | U74-P6 CTRL_OE_N harici 10k pull-up, Q safe image, /OE sequencing ve reset/power-cycle testleri; U74 başlamasa dahi /OE HIGH kalmalı. |
| ADG725 decoder timing | ZORUNLU | SN74HC138 enable/SYNC polaritesi ve serial timing datasheet ile ERC/scope. |
| SPI bus electrical | ZORUNLU | MCP23S17 x8 + TDC7200/AD9833/ADS8681/ADG725 ortak bus; mode/frequency switching, MISO tri-state, ortak CS/HAEN ve 10/8/5 MHz scope testi. |
| Kelvin resolution | ZORUNLU | U17 ADS122C04 @0x40; PGA bypass/gain=4 baseline. 100 mA da 0,5 mOhm Delta-R tekrarlanabilirlik hedefi fixture/master ile doğrulanır; 0,1 mOhm yalnız karakterizasyon. |
| 100mA compliance | PROTOTİP | ADG725 RON + DUT + sink headroom, ısıl ve MOSFET dissipation. |
| TDR signal integrity | PROTOTİP | ADG904 PCB kontrollü empedans, ESD diyot etkisi, bridge trim, VOP calibration. |
| Pair thresholds | PROTOTİP | Master cable amplitude/phase/crosstalk database ve farklı cable family limits. |
| USB-PD VCONN/VBUS | PROTOTİP | FUSB302 VCONN thermal/current behavior, TPS2553 ~120mA limit, shorts/orientation. |
| Fixture/interlock | MEKANİK | A tarafında aynı anda yalnız bir bağlantı grubu, B tarafında yalnız bir grup kuralı; detect/label. |
| Mating connector J_EXP | ZORUNLU | JC1060 arka header/board mating exact mekanik parçanın MPN dondurulması. |
| MCP23S17 HAEN/adresleme | ZORUNLU | A2:A0=000..111 strap continuity; HAEN enable sonrası U1-U8 ayrı IOCON/IODIR/GPIO read-back ile doğrulanır. |
| Dijital tarama regresyonu | ZORUNLU | Her sender için kalan 127 node okunur. Örn. A3 sender iken A tarafı same-side ve B tarafı birlikte doğrulanır; yalnız karşı taraf optimizasyonu yasak. |
| Scan/Pause panel girişi | ZORUNLU | U74-P5 aktif LOW; 10k pull-up, seri R, 100nF, ESD; 30 ms debounce ve sanal butonla ortak state-machine event doğrulanır. |
| Kelvin ratiometric current | ZORUNLU | AIN0/AIN1 DUT ve AIN2/AIN3 RSH1 ölçümleri aynı VREF/gain ile; R hesaplama oran yöntemi. DAC setpoint yerine ölçülen shunt akımı kullanılır. |
| Kelvin offset/thermal EMF | ZORUNLU | Internal MUX short ADC offset + her seçili DUT için I_TEST=0 external offset ölçümü; precision-confirm modunda drift/averaging doğrulanır. |
| ADS122C04 input range | ZORUNLU | Ground-referenced Kelvin hatlarında PGA_BYPASS=1, gain<=4. Gain 8..128 ancak absolute input/common-mode datasheet sınırları sağlanırsa etkinleştirilir. |
| Beta hardware gate | ZORUNLU | Carrier doğrulanana kadar kCarrierPcbValidated=false, kExternalPinMapFrozen=false, kHardwareEnabled=false. Üçlü gate dışında fiziksel sürücü açılmaz. |
| MCP23S17 gerçek bring-up | ZORUNLU | Önce yalnız U1-U8 besleme/reset/HAEN/adres/read-back ve INPUT güvenliği doğrulanır; DUT sürmeden önce açık devre fixture ile 128 node readback testi yapılır. |
| DEMO/SIM ayrımı | ZORUNLU | Gerçek measurement driver bağlı değilken tüm sonuç/analiz ekranları DEMO/SIM ibaresini göstermeli; üretim kaydı fiziksel PASS olarak yanlış sınıflandırılmamalı. |
| Mobil profil sözleşmesi | ZORUNLU | JSON <=256 KiB, CRC32, point reuse, PE/dS enable ve net topoloji validator testleri; hatalı/yarım profil TESTE HAZIRLA durumuna geçemez. |
| BLE gerçek cihaz testi | ZORUNLU | ESP32-C6 hosted BLE üzerinde Android ve iOS ile bağlantı, MTU/chunk/CRC/disconnect/retry ve incomplete-transfer cleanup gerçek JC1060 üzerinde doğrulanır. |
| Wi-Fi fallback güvenliği | ZORUNLU | Geçici AP yalnız operatör seçimiyle açılır; tek session/token, dosya limiti ve upload sonrası kapanış davranışı gerçek cihazda doğrulanır. |
| Workplace PR endpoint | SAHA KONFİG | Gerçek şirket URL/CA/erişim politikası tesis ortamında doğrulanır; endpoint yokken CONFIG_REQUIRED güvenli davranışı korunur. |

GERBER / DONANIM ETKİNLEŞTİRME KAPISI — Yukarıdaki ZORUNLU fiziksel satırlar kapanmadan carrier PCB “production ready” sayılmamalıdır. İlk prototipten sonra gerçek JC1060 pin doğrulaması ve MCP23S17 bring-up tamamlanmadan firmware’de kCarrierPcbValidated / kExternalPinMapFrozen / kHardwareEnabled değerleri true yapılmamalıdır.

# 17. Teknik Kaynaklar ve Fiyat Referansları

| ID | Kaynak | URL / belge |
| --- | --- | --- |
| S1 | Guition JC1060P470C_I_W_Y ürün sayfası | https://www.guition.com/esp32p4-display-module/7-inch-esp32p4-display-module |
| S2 | JC1060P470C_I_W_Y user manual/header pin definitions (vendor manual mirror) | https://manuals.plus/ae/1005010748515638 |
| S3 | Espressif esp-claw - Guition jc1060p470 exact board support (audio/backlight/internal pins) | https://github.com/espressif/esp-claw/pull/51/files |
| S4 | Exact-board community hardware note: LCD reset GPIO5 | https://github.com/rnbennett/tipboard-esp32/blob/main/CLAUDE.md |
| S5 | onsemi FUSB302B datasheet - I2C address / PD PHY | https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fusb302b-d.pdf |
| S6 | TI TCA9548A datasheet - 8-channel I2C switch/address 0x70 | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf |
| S7 | DigiKey TCA6424ARGJR - 24-bit expander/pricing | https://www.digikey.nl/en/products/detail/texas-instruments/TCA6424ARGJR/2411677 |
| S8 | DigiKey TCA9534APWR - AUX GPIO/pricing | https://www.digikey.ee/en/products/detail/texas-instruments/TCA9534APWR/5004965 |
| S9 | DigiKey SN74HC595DR pricing | https://www.digikey.nl/en/products/detail/texas-instruments/SN74HC595DR/562567 |
| S10 | DigiKey SN74HC138DR pricing | https://www.digikey.nl/en/products/detail/texas-instruments/SN74HC138DR/276836 |
| S11 | TI DAC80501 product - I2C/SPI capability | https://www.ti.com/product/DAC80501 |
| S12 | MG Smart Test V3.3 USB-PD/E-Marker internal technical definition | Library: MG_Smart_Test_V3_3_Full_Automatic_USBPD_EMarker_Teknik_Tanim_Mimari_BOM.docx |
| S13 | MG Smart Test V3.3 production BOM source | Library: MG_Smart_Test_V3_3_Uretim_BOM_USBPD_EMarker.xlsx |
| S14 | Microchip MCP23017/MCP23S17 datasheet - GPIO register compatibility, 10 MHz SPI, HAEN/addressing | https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001952c.pdf |
| S15 | DigiKey MCP23S17T-E/SO - 10 MHz SPI / current pricing snapshot | https://www.digikey.nl/en/products/detail/microchip-technology/MCP23S17T-E-SO/964187 |
| S16 | TI ADS122C04 product/datasheet - 24-bit, 2 kSPS, PGA, internal VREF, I2C 1 MHz, noise/input-range data | https://www.ti.com/product/ADS122C04 |
| S17 | DigiKey ADS122C04IPW - current pricing snapshot | https://www.digikey.nl/en/products/detail/texas-instruments/ADS122C04IPW/8634914 |
| S18 | MG Smart Tester Beta 1.0 firmware baseline | Internal source package: MG_Test_ESP32P4_JC1060_Beta_1_0_Full.zip |
| S19 | Beta 1.0 hardware safety gates / candidate pins | V33BoardConfig.h — kCarrierPcbValidated / kExternalPinMapFrozen / kHardwareEnabled |
| S20 | Mobile prepared-profile contract | MG_MOBILE_PROFILE_JSON_V1.md + ProductionProfileContract.* |
| S21 | BLE phone-profile transport | MgBleProfileServer.* — on-board ESP32-C6 / GATT transfer |
| S22 | Profile validation / import workflow | DocumentImportValidator.* + PreparedProfileService.* + ProductionWorkflowBridge.* |

Not: Web fiyatları ve stok bilgileri zamanla değişir. Sipariş öncesi MPN, package suffix, minimum order quantity ve 100-adet gerçek teklif yeniden doğrulanmalıdır.

# Sonuç — Beta 1.0 Güncel Kararı

MG Smart Tester artık yazılım açısından Beta 1.0 temiz baseline üzerindedir. 64+64 mantıksal node mimarisi, PE/dS politikası, özel/common netler, raporlama, profil/workplace akışı, mobil hazırlanmış profil kabulü ve BLE/Wi-Fi aktarım katmanları yazılım mimarisinde yerini almıştır. Donanım tarafında MCP23S17/SPI gerçek hedef olarak korunur; ancak carrier PCB henüz hazır değildir ve GPIO/BUS eşlemesi aday durumdadır. Bu nedenle mevcut Beta 1.0 yazılımı external carrier’ı sürmez ve demo/simülasyon verisini fiziksel ölçümden açıkça ayırır. Bir sonraki kritik mühendislik adımı, aday şemayı PCB’ye dönüştürmek, gerçek JC1060 pinlerini continuity/scope ile doğrulamak, MCP23S17 dijital matrisi güvenli biçimde ayağa kaldırmak ve ardından Kelvin → Flex → TDR → Pair → USB-C katmanlarını kademeli olarak fiziksel doğrulamaktır.

# 18. Beta 1.0 Güncel Durum Matrisi ve Donanım Etkinleştirme Sırası

Bu bölüm, eski V3.3/R3 donanım tasarım detayları ile 20 Eylül 2026 tarihli gerçek proje durumunu tek bakışta ayırmak için eklenmiştir.

| Alan | Beta 1.0 gerçek durum | Sonraki kapı |
| --- | --- | --- |
| ESP32-P4 UI / workflow / rapor | Beta 1.0 baseline; normal/özel/öğrenme/çok-segment, 7 dil, rapor ve arşiv mevcut | Gerçek carrier bağlandığında aynı workflow fiziksel measurement source ile çalıştırılacak. |
| Harici carrier PCB | Henüz hazır/doğrulanmış değil | Şema review → PCB prototip → power/continuity/boot validation. |
| JC1060 GPIO/BUS | Aday atamalar mevcut; fiziksel freeze yok | Gerçek kart revizyonunda continuity + oscilloscope + internal-use doğrulaması. |
| Dijital I/O | Hedef MCP23S17 x8 / SPI; hardware gate kapalı | U1-U8 safe bring-up, HAEN/address read-back, ardından 128-node fixture taraması. |
| Kelvin düşük direnç | ADS122C04 tabanlı hedef mimari; demo engine mevcut | Analog prototip, offset/thermal EMF, 10/50/100 mA ve 0.5 mΩ repeatability doğrulaması. |
| Flex / TDR / Pair / USB-C | Hedef donanım mimarileri tanımlı; fiziksel ölçüm yok | Her alt sistemi dijital+Kelvin doğrulamasından sonra ayrı ayrı bring-up. |
| Mobil OCR / doküman anlama | P4’ten kaldırıldı; Android/iOS companion uygulamasına taşındı | Gerçek belgelerle mobil AI/deterministik parser doğrulaması ve profil transfer testi. |
| Telefon→P4 transfer | BLE birincil; geçici Wi-Fi/AP fallback | Android+iOS gerçek cihaz testleri, disconnect/CRC/retry ve saha ağı güvenlik doğrulaması. |
| Workplace PR akışı | Kod altyapısı mevcut; endpoint konfigürasyonu saha bağımlı | Şirket server endpoint/CA ve gerçek PR→profil yanıt şemasıyla entegrasyon testi. |

## Önerilen fiziksel etkinleştirme sırası

1. JC1060 gerçek header/pin continuity ve boot güvenliğini doğrula; GPIO5’i harici carrier’dan uzak tut.

2. Carrier PCB üzerinde yalnız güç rayları, reset/safe-state ve MCP23S17 U1-U8 SPI bring-up doğrula.

3. 128-node dijital fixture ile A→B/B→A, same-side short ve 127-node read regresyonunu gerçek donanımda doğrula.

4. Dijital katman kararlı olduktan sonra ADS122C04/Kelvin katmanını kalibrasyon standartlarıyla etkinleştir.

5. Flex/Glitch, TDR, Pair Integrity ve USB-C/E-Marker katmanlarını tek tek bring-up et; her aşamada diğer yollar High-Z/safe kalmalı.

6. Tüm zorunlu validasyonlar kapandıktan sonra kCarrierPcbValidated=true ve kExternalPinMapFrozen=true yapılabilir; kHardwareEnabled ancak bundan sonra true olmalıdır.

Beta 1.0 ana menü — yazılım baseline görüntüsü.

Normal tarama ekranı — Beta 1.0 UI yerleşimi.

Tarama tamamlandı ekranı — rapor/workflow baseline.